Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым

«Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»

| Рассмотрено на заседании цикловой комиссии «Технология легкой промышленности» Протокол от «__» ______2016 г № __ Председатель О.А. Медведева | Утверждаю Зам. директора по УПР ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» ____________ В.А. Панасюк «_____»___________ 2016г. |
| --- | --- |

Методические рекомендации

по выполнению практических занятий

по МДК 04.01. Технология изготовления изделий по индивидуальным заказам

в рамках основной профессиональной образовательной программы по профессии СПО 29.01.05  ЗАКРОЙЩИК

- Симферополь, 2016

Методические рекомендации по выполнению практических занятий по

МДК 04.01 «Технология изготовления изделий по индивидуальным заказам»  разработаны  на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 29.01.05 Закройщик

Организация разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»

Разработчик:

Медведева Ольга Александровна, преподаватель высшей категории

Содержание

- Пояснительная записка……………………………………………4

- Правила допуска  обучающихся к практическим работам……...7

- Правила по технике безопасности для  обучающихся при

проведении практических работ……………………………………….7

- Подготовка к практическим занятиям ………………………...…8

- Методические рекомендации педагогу по подготовке и

проведению практических занятий обучающихся…………………....9

- Классификация ошибок…………………………………………...10

- Критерии оценки практических  занятий………………………..11

- Планирование практических занятий……………………………12

Пояснительная записка

Современному преподавателю учреждений профессионального образования, чтобы «идти в ногу со временем»,  необходимо искать новые формы мотивации обучающихся к освоению учебного материала. В связи с этим занятие нельзя превращать в строгую инструкцию для обучающихся — им необходимо обеспечить возможности для самоопределения, самореализации, сотрудничества. Большую роль в решении данной задачи играют практические занятия.

На практических занятиях обучающиеся овладевают первоначальными профессиональными умениями, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе учебной и производственной практик, а также при выполнении ВКР и ПЭР.

Выполнение обучающимся практических занятий  способствует:

- систематизации и закреплению, полученных теоретических знаний и практических умений по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу профессионального модуля профессионального цикла;

- углублению теоретических знаний в соответствии с заданной темой;

- формированию умений применять теоретические знания при решении поставленных вопросов;

- формированию компетенций.

Практические работы направлены на отработку профессиональных задач, связанных с выполнением операций по изготовлению швейных изделий.

Задачами практических занятий являются:

- расширение, углубление и детализация знаний, полученных на лекциях;

- повышение уровня усвоения учебного материала;

- привитие умений и навыков;

- развитие  самостоятельного мышления и речи студентов;

- проверка и учет знаний. Все формы практических занятий являются важным средством более действенной проверкой знаний, оперативной обратной связи, осуществляемой по формуле «студент-преподаватель»;

- развитие  широкого кругозора и общей культуры;

- развитие познавательной активности;

- умение высказывать свою мысль, пояснять свою точку зрения.

Все эти задачи должны быть направлены на достижение конечной цели – всестороннего развития личности будущего специалиста.

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и тем учебного курса. Работы выполняются по индивидуальным заданиям.

Практические задания органично сочетаются с теоретическими знаниями.

Основными этапами практического занятия являются:

- проверка знаний обучающихся – их теоретической подготовленности к

занятию;

- инструктаж, проводимый преподавателем;

- выполнение заданий, работ;

- последующий анализ и оценка выполненных работ и степени овладения

обучающимися запланированных  знаний и умений.

В результате выполнения ПЗ обучающийся должен знать:

- технику графических рисунков;

- ТУ выполнения ручных, машинных и утюжильных работ;

- ассортиментные группы швейных изделий;

- современные потребительские требования к одежде;

- виды и назначение технологического оборудования для изготовления

изделий, правила его эксплуатации;

- технологию пошива текстильных изделий;

- требования к качеству текстильных изделий.

В результате выполнения ПЗ обучающийся должен уметь:

- выполнять зарисовку моделей изделий ассортиментных групп;

- составлять описание внешнего вида текстильных изделий;

- выполнять технологическую обработку изделия с учетом требований

качеству;

- обслуживать технологическое оборудование для изготовления

текстильных изделий;

- выявлять и устранять дефекты обработки текстильных изделий.

В результате выполнения практических заданий обучающийся должен овладеть следующими общими  и профессиональными компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1. | Выполнять поэтапную обработку швейного изделия на машинах или вручную с разделением труда или индивидуально. |
| ПК 4.2. | Подкраивать отделочные детали и детали подкладки. |
| ПК 4.3. | Формировать объемную форму полуфабриката, изделия с использованием оборудования для влажно-тепловой обработки. |
| ПК 4.4. | Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обработки. |
| ПК 4.5. | Соблюдать правила безопасного труда. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

Правила допуска  обучающихся к практическим работам

Перед тем как приступить к выполнению  практической работы,  обучающийся должен:

- Пройти инструктаж по технике безопасности.

- Усвоить краткие теоретические сведения по теме.

- Усвоить методику выполнения работы, а также способы представления   полученных  данных.

Обучающиеся, не выполнившие  практические работы, к дифференцированному зачету или экзамену по завершению курса МДК не допускаются.

Правила по технике безопасности для  обучающихся при проведении

практических работ

1. Практические работы проводятся под наблюдением преподавателя. К выполнению практических работ обучающиеся допускаются только после прослушивания инструктажа по технике безопасности.

2. Все практические  работы  проводятся за партами учебного кабинета. Обучающимся  не разрешается без уважительной причины отлучаться из кабинета до полного окончания практических работ.

3. Перед началом работы длинные волосы следует заколоть.

4. На рабочем месте должны находиться только необходимые для работы материалы и инструменты.

5. С ножницами следует пользоваться аккуратно, передавать их кольцами вперед.

6. Необходимо следить за чистотой рабочего места.

7. После завершения работы обучающиеся обязаны  собрать  инструменты, материалы, методические пособия и сдать их преподавателю, убрать рабочее место.

Подготовка к практическим занятиям

Основой для подготовки обучающихся ко всем видам практических занятий являются разрабатываемые планы занятий. В них перечисляются вопросы для изучения, приводится перечень основной и дополнительной литературы, а также называются методические пособия, призванные оказывать помощь студентам в организации самостоятельной работы по данной теме.

Успех каждого практического занятия зависит от того, насколько активно и самостоятельно в нем участвуют обучающиеся. Однако характер их участия в различных видах самостоятельных занятий различен. Он зависит от специфики самих занятий.

Одним из видов практических занятий, являются практические работы. Практические работы проводятся для формирования умений и навыков и направлены на обучение конкретной деятельности. В ходе практических работ обучающиеся овладевают умениями работать с нормативными документами, справочниками, составляют чертежи, схемы, таблицы.

К каждой практической работе разрабатываются инструкции. Инструкции содержат методические рекомендации, а также конкретные практические задания. Задания студенты выполняют по вариантам, что обеспечивает их самостоятельность в работе и позволяет преподавателю выявлять отстающих, проводить с ними индивидуальную работу.

Преподаватель осуществляет контроль за работой каждого студента, помогает тем из них, кто в этом нуждается, дает индивидуальные консультации.

В результате самостоятельного поэтапного решения предложенных заданий, студенты получают достаточно полное представление о практическом использовании изученного лекционного материала.

Правила оформления работы

  - Практические занятия оформляются в отдельной тетради.

  - Студент должен четко написать название работы, ее цель, объекты и результаты исследования. Если предусмотрено оформление работ в виде таблиц, то необходимо все результаты занести в таблицу в тетради. После каждого занятия или в конце работы должно быть сделано заключение с обобщением, систематизацией или обоснованием результатов исследований.

По окончании выполнения работ студенты обсуждают полученные результаты под руководством преподавателя и представляют ему на подпись рабочие тетради с оформленными работами.

Методические рекомендации педагогу по подготовке и проведению практических занятий обучающихся

1. Подобрать необходимую учебную и справочную литературу для обучающихся. Технология организации практической работы обучающихся включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения.

2. Определиться в целях и особенностях предстоящей работы обучающихся.

3. Отобрать методики, которые позволят в полной мере реализовать цели и задачи предстоящей работы.

Перед выполнением обучающимися практической работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания.

Во время выполнения обучающимися практической работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации.

Формы контроля практической работы обучающихся:

1. Проведение письменного опроса.

2. Организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе.

3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии.

4. Просмотр и проверка выполнения практической работы преподавателем.

5. Проведение устного опроса.

6. Организация и проведение индивидуального собеседования.

7. Организация и проведение собеседования с группой.

Оценки  за  выполнение  практических работ  выставляются по пятибалльной системе и учитываются как показатели текущей успеваемости обучающихся

Классификация ошибок

Грубыми считаются ошибки:

- незнание определения основных понятий, основных положений теории, технических условий на выполнение задания;

- неумение выделить в ответе главное;

- неумение применять знания, алгоритмы выполнения задач;

- неумение делать выводы и обобщения;

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;

- логические ошибки.

К негрубым ошибкам следует отнести:

- неточность формулировок, определений, понятий;

- нерациональный метод решения технологических задач или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики);

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой.

Недочетами являются:

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем.

Выделенные требования, за какие умения можно ставить определенную оценку и четкое представление, что считается грубой ошибкой, а что недочетом, позволят преподавателю грамотно оценить студента.

Критерии оценки практических  занятий

Оценка преподавателя выполненной студентом работы осуществляется комплексно: по результатам выполнения заданий и оформлению работы.

| 5 (отлично) | Все задания выполнены правильно, возможна одна неточность или описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала. Работа выполнена самостоятельно. Работа сдана с соблюдением всех сроков. Соблюдены все правила оформления отчета. |  |
| --- | --- | --- |
| 4 (хорошо) | Все задания выполнены правильно, но недостаточны обоснования, рассуждения, допущены одна ошибка или два – три недочета. Обучающийся единожды обращается за помощью к преподавателю. Работа сдана в срок (либо с опозданием на два-три занятия). Есть некоторые недочеты в оформлении отчета. |  |
| 3 (удовлетв.) | В заданиях допущены более одной ошибки или более трех недочетов, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. Обучающийся многократно обращается за помощью к преподавателю. Работа сдана с опозданием более трех занятий. В оформлении отчета есть отклонения и не во всем соответствует , предъявляемым требованиям. |  |
| 2 (неудовл.) | Выполнено меньше половины предложенных заданий, допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными знаниями и умениями по данной теме в полном объеме. Обучающийся выполняет работу с помощью преподавателя. Работа сдана с нарушением всех сроков. Много нарушений, правил оформления. |  |

Планирование практических занятий

Перечень тем соответствует рабочей программе МДК 04.01. «Технология

изготовления изделий по индивидуальным заказам» разработанной на основе

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 29.01.05  ЗАКРОЙЩИК.

| № п/п | Наименование раздела, темы | Наименование практического занятия | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 курс |  |
| 1 | Раздел 1 Выполнение ручных, машинных, влажно-тепловых работ. Обработка отдельных деталей и узлов одежды. | ПЗ №1 Изучение строения, приемов и общих технических условий выполнения ручных прямых и косых стежков и строчек. Область их применения | 4 |
| 2 |  | ПЗ №2 Изучение строения, приемов и общих технических условий выполнения ручных крестообразных стежков. Область их применения | 2 |
| 3 |  | ПЗ №3 Изучение строения, приемов и общих технических условий выполнения ручных петлеобразных стежков. Область их применения | 2 |
| 4 |  | ПЗ №4 Изучение приемов и технических условий выполнения петель и пришивания фурнитуры | 2 |
| 5 |  | ПЗ №5 Изучение приемов и технических условий выполнения машинных соединительных швов. Разработка технологической последовательности выполнения соединительных швов | 4 |
| 6 |  | ПЗ №6 Изучение приемов и технических условий выполнения машинных краевых швов. Разработка технологической последовательности выполнения краевых швов | 4 |
| 7 |  | ПЗ №7 Изучение приемов и технических условий выполнения машинных отделочных шов. Разработка технологической последовательности выполнения отделочных швов | 4 |
| 8 |  | ПЗ №8 Изучение технических условий и терминологии выполнения машинных работ | 4 |
| 9 |  | ПЗ №9 Разработка технологической последовательности обработки и соединение с основной деталью фигурных кокеток | 2 |
| 10 |  | ПЗ №10 Разработка технологической последовательности обработки мелких деталей одежды | 2 |
| 11 |  | ПЗ №11 Разработка технологической последовательности обработки накладного кармана и соединение его с изделием | 2 |
| 12 |  | ПЗ №12 Разработка технологической последовательности обработки кармана в рельефном шве | 2 |
| 13 |  | ПЗ №13 Выполнение макета и графического изображения прорезного кармана листочка с втачными концами | 4 |
| 14 |  | ПЗ №14 Выполнение макета и графического изображения прорезного кармана в рамку | 2 |
| 15 |  | ПЗ №15 Выполнение макета и графического изображения прорезного кармана с клапаном | 4 |
| 16 | Раздел 2 Обработка изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной | ПЗ №16 Разработка инструкционно -технологической карты обработки изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи (по заданию) | 2 |
| 17 | Раздел 3 Обработка поясных изделий | ПЗ №17 Разработка инструкционно -технологической карты обработки шлицы и разреза | 2 |
| 18 |  | ПЗ №18 Разработка инструкционно -технологической карты обработки застежки на тесьму -молния | 2 |
| 19 |  | ПЗ №19 Разработка инструкционно -технологической карты обработки верхнего среза юбки | 2 |
| 20 |  | ПЗ №20 Выполнение карты сборочных узлов изготовления юбки (по заданию) | 2 |
| 21 |  | ПЗ №21 Разработка инструкционно -технологической карты обработки кармана с отрезным бочком-подзором | 2 |
| 22 |  | ПЗ №22 Выполнение макета и графического изображения прорезного кармана на задней половинке брюк | 4 |
| 23 |  | ПЗ №23 Разработка инструкционно -технологической карты обработки верхнего среза брюк притачным поясом с корсажной лентой | 2 |
| 24 |  | ПЗ №24 Выполнение макета и графического изображения обработки нижнего среза брюк брючной тесьмой | 2 |
| 25 |  | ПЗ №25 Выполнение карты сборочных узлов изготовления брюк (по заданию) | 4 |
| 26 | Раздел 4 Обработка изделий легкого женского платья | ПЗ №26 Разработка технологической последовательности и выполнение карты сборочных узлов ночной сорочки (по заданной модели) | 4 |
| 27 |  | ПЗ №27 Разработка инструкционно- технологической карты последовательности обработки застежки отрезными подбортами с навесными петлями в изделиях плательного ассортимента | 2 |
| 28 |  | ПЗ №28 Выполнение макета застежки втачными планками в изделиях плательного ассортимента | 2 |
| 29 |  | ПЗ №29 Разработка инструкционно -технологической карты последовательности обработки одинарного воротника и соединение его с горловиной изделия | 2 |
| 30 |  | ПЗ №30 Разработка инструкционно -технологической карты последовательности обработки двойного воротника и соединение его с горловиной | 4 |
| 31 |  | ПЗ №31 Разработка технологической последовательности и выполнение графического изображения узлов обработки соединение воротника с горловиной | 2 |
| 32 |  | ПЗ №32 Разработка инструкционно -технологической карты последовательности обработки рукавов и соединения их с проймами изделия | 2 |
| 33 |  | ПЗ №33 Выполнение карты сборочных узлов изготовления сарафана (по заданию) | 4 |
| 34 |  | ПЗ №34 Выполнение карты сборочных узлов изготовления блузы (по заданию) | 4 |
| 35 |  | ПЗ №35 Выполнение карты сборочных узлов изготовления платья (по заданию) | 4 |
| 36 |  | ПЗ №36 Выполнение карты сборочных узлов изготовления корсета (по заданию) | 4 |
|  |  | 2 курс |  |
| 1 | Раздел 5 Обработка изделий верхней одежды | ПЗ №1 Выполнение описания внешнего вида изделий пальтово-костюмного ассортимента одежды. Составить спецификацию деталей кроя модели. Зарисовать детали кроя, указать наименование линий, срезов, направление долевых нитей | 4 |
| 2 |  | ПЗ №2 Составить инструкционно -технологическую карту последовательности обработки полочки пальто (по заданию) | 2 |
| 3 |  | ПЗ №3 Выполнение макета и графического изображения прорезного кармана листочка с втачными концами | 2 |
| 4 |  | ПЗ №4 Выполнение макета и графического изображения прорезного кармана листочка с настрачными концами | 2 |
| 5 |  | ПЗ №5 Выполнение макета и графического изображения прорезного кармана в простую и сложную рамку | 4 |
| 6 |  | ПЗ №6 Выполнение макета и графического изображения прорезного кармана с клапаном | 4 |
| 7 |  | ПЗ №7 Составить инструкционно -технологическую карту последовательности обработки накладного кармана | 2 |
| 8 |  | ПЗ №8 Составить инструкционно -технологическую карту последовательности обработки края борта | 2 |
| 9 |  | ПЗ №9 Выполнение макета и графического изображения потайной застежки в верхней одежде | 4 |
| 10 |  | ПЗ №10 Составить инструкционно -технологическую карту последовательности обработки отложного воротника и соединения его с горловиной изделия | 4 |
| 11 |  | ПЗ №11 Составить инструкционно -технологическую карту последовательности обработки воротника типа «шаль» | 2 |
| 12 |  | ПЗ №12 Составить инструкционно -технологическую карту последовательности обработки капюшона на подкладке с обтачкой по внешнему краю | 2 |
| 13 |  | ПЗ №13 Выполнение макета и инструкционно -технологической карты обработки нижнего среза рукава (вытачной, отлетной и открытой шлицы; манжеты) | 4 |
| 14 |  | ПЗ №14 Составить инструкционно- технологическую карту последовательности соединения втачных рукавов с проймами изделия | 2 |
| 15 |  | ПЗ №15 Составить инструкционно- технологическую карту последовательности обработки рукавов покроя реглан и соединение их с изделием | 2 |
| 16 |  | ПЗ №16 Составить инструкционно- технологическую карту последовательности обработки и соединения с изделием отлетной по низу подкладки | 4 |
| 17 |  | ПЗ №17 Выполнение карты сборочных узлов изготовления пальто (по заданию) | 4 |
| 18 |  | ПЗ №18 Составить инструкционно -технологическую карту последовательности обработки пристегивающегося мехового воротника | 2 |
| 19 |  | ПЗ №19 Выполнение карты сборочных узлов обработки зимнего пальто (шубы) по заданной модели | 4 |
| 20 |  | ПЗ №20 Выполнение карты сборочных узлов обработки жилета по заданной модели | 2 |
| 21 |  | ПЗ №21 Выполнение макета и графического изображения кармана с клапаном и двумя обтачками | 4 |
| 22 |  | ПЗ №22 Выполнение макета и графического изображения нагрудного кармана | 2 |
| 23 |  | ПЗ №23 Составить инструкционно -технологическую карту последовательности обработки узлов пиджака (по заданию) | 4 |