Задание на период с  23.03. по 12.04.2020 г.

по междисциплинарному курсу

МДК.06.01 Выполнение ремонта и обновление изделий

ГРУППА 13

Выполнить образец выполнения мелкого ремонта одежды:

- Выполнить ремонт путем пришивания оторванных пуговиц.

- Выполнить ремонт при помощи ручной штопки.

Чтобы  замаскировать небольшой разрез или разрыв, применяются различные виды штопки: простая штопка; прямая штопка «на воздухе»; атласная штопка; камчатная штопка.

Чтобы  замаскировать небольшой разрез или разрыв, применяется простая штопка. Нить следует предварительно закрепить, а затем прокладочным швом выполнить мелкие стежки вперед и назад. Полотно при этом нельзя сильно натягивать, иначе оно будет сморщенным. После завершения штопки починенное место обязательно нужно проутюжить через влажную марлю. Прямую штопку «на воздухе» следует выполнять с изнаночной стороны ткани. Сначала нужно настлать основание, слабо натягивая продольные нити. Затем основание следует оплести нитями, располагающимися поперек. Эта штопка будет выглядеть иначе, если нити второго ряда расположить под углом 45° по отношению к нитям основания.

- Выполнить ремонт при помощи выполнения штуковки

Штуковочные стежки - позволяют восстановить разорванные места на сукне, драпе, хорошо уваленных тканях. Штуковочные стежки применяют также в тех случаях, когда шов нужно сделать малозаметным. Стежки выполняют тонкими иглами и тонкими шелковыми нитками, сходными по цвету с тканью. Срезы располагают встык друг к другу. Прокалывают срез почти на всю толщину ткани. Стежки не должны быть заметны с лицевой стороны. Ворс с лицевой стороны поднимают иглой.  Частота стежков  в 1 см равна 5-9.