Задание на период с  23.03. по 12.04.2020 г.

по междисциплинарному курсу

МДК.03.01 Технология ремонта и обновление изделий

ГРУППА 213

- Ознакомиться с содержанием лекции.

- Выполнить краткий конспект лекции

Наряду с изготовлением модной и современной одеждой предприятия бытового обслуживания выполняют ремонт и обновление одежды.

Срок эксплуатации одежды увеличивается, за счет ремонта отдельных деталей или участков изделия, а также ее обновления.

При ремонте одежды не только ликвидируют изношенные места, но и реставрируют изделия с использованием современных технологий и направлений моды, используя  различные конструктивные и декоративно-прикладные средства.

При приемке изделий в ремонт следует предусматривать подбор соответствующего материала для замены изношенных участков деталей изделия. В случаях отсутствия в ателье соответствующих материалов для ремонта, применяют нижние части подбортов изделия, хлястиков, поясов, детали накладных карманов данного изделия.

Важное значение имеет отделка изношенных краёв детали и т.п.

Существуют следующие виды отделки: декоративными деталями; тесьмой, шнуром, бейками, сутажом, пуговицами, пряжками; конструктивными средствами (складки, защипы, аппликации) и т.п. Наиболее приемными для восстановления одежды является отделка различными материалами, декоративными деталями и отделка фурнитурой.

В качестве дополнительных отделочных материалов используют мех, кожу, бархат, трикотаж. При этом следует отметить, что эффект отделки достигается сочетанием отделки тканями двух цветов или одинаковых цветов различной интенсивности тонов.

Отделочные ткани и материалы должны гармонировать с основным материалом по цвету, подходить по плотности и фактуре, отвечать законам и правилам композиции одежды.

В зависимости от степени изношенности деталей изделия вся восстанавливаемая одежда подвергается мелкому, среднему или крупному ремонту.

Мелкий ремонт включает работы, не связанные с изменением  конструкции и фасона изделия.

К работам мелкого ремонта относятся:

- пришивание оторванных пуговиц, металлических крючков и петель;

- восстановление изношенных или обметывание новых петель;

- изготовление и пришивание вешалки;

- закрепление концов прорезных карманов;

- прикрепление оторванных  концов  листочек карманов к полочкам;

- ремонт, изготовление и прикрепление различных шлевок и хлястиков;

- ремонт распоровшихся швов верха и подкладки;

- ремонт открытых дыр путем штопки и вставки небольших заплат;

- чистка и утюжка изделия.

- Выполнить образец выполнения мелкого ремонта одежды:

- Выполнить ремонт путем пришивания оторванных пуговиц.

- Выполнить ремонт при помощи ручной штопки.

Чтобы  замаскировать небольшой разрез или разрыв, применяются различные виды штопки: простая штопка; прямая штопка «на воздухе»; атласная штопка; камчатная штопка.

Чтобы  замаскировать небольшой разрез или разрыв, применяется простая штопка. Нить следует предварительно закрепить, а затем прокладочным швом выполнить мелкие стежки вперед и назад. Полотно при этом нельзя сильно натягивать, иначе оно будет сморщенным. После завершения штопки починенное место обязательно нужно проутюжить через влажную марлю. Прямую штопку «на воздухе» следует выполнять с изнаночной стороны ткани. Сначала нужно настлать основание, слабо натягивая продольные нити. Затем основание следует оплести нитями, располагающимися поперек. Эта штопка будет выглядеть иначе, если нити второго ряда расположить под углом 45° по отношению к нитям основания.

- Выполнить ремонт при помощи выполнения штуковки

Штуковочные стежки - позволяют восстановить разорванные места на сукне, драпе, хорошо уваленных тканях. Штуковочные стежки применяют также в тех случаях, когда шов нужно сделать малозаметным. Стежки выполняют тонкими иглами и тонкими шелковыми нитками, сходными по цвету с тканью. Срезы располагают встык друг к другу. Прокалывают срез почти на всю толщину ткани. Стежки не должны быть заметны с лицевой стороны. Ворс с лицевой стороны поднимают иглой.  Частота стежков  в 1 см равна 5-9.

Обратная связь: simfolgamed@mail.ru