Задание на период с  06.04. по 10.04.2020 г.

по междисциплинарному курсу

МДК.01.01 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам

ГРУППА 211

Часть 2

- Ознакомиться с содержанием лекции.

- Выполнить краткий конспект лекции (представить фотоотчет)

Подготовка деталей к пошиву.

Получив крой, необходимо ознакомиться с зарисовкой модели, особенностями обработки. Крой проверяют в следующей последовательности:

- наличие деталей кроя верха, подкладки, приклада;

- правильность раскроя по направлению нитей основы;

- наличие текстильных пороков;

- точность расположения надсечек, необходимых для соединения деталей (надсечка в нижней части переднего среза, отмечает конец застежки; надсечки по верхнему срезу отмечают расположение вытачек – защипов; надсечки по месту расположения бокового кармана со скосом;

- если ткань с рисунком выполняют подгонку рисунка по швам соединения надставок, по боковым швам на участке от линии колена до низа.

Начальная обработка передних половинок брюк.

Обработка мелких деталей

Хлястик- это отделочный элемент одежды. Их располагают на полочках, спинках, брюках, юбках. Большие хлястики обрабатывают обтачным швом. Ширина шва – 0,5-0,7 см.

Шлевки- детали необходимые для поддержания ремня на заданном месте. Шлевки бывают широкие и узкие. Узкие шлевки обрабатывают на стачивающей, краеобметочной машине . Широкие шлевки могут быть целые или состоять из двух частей.

Притачивание надставок

Задние половинки брюк могут иметь надставки в верхней части  шагового шва.

Длина надставок не более 20 см, ширина (по среднему срезу) – не более 7 см.

Рисунок ткани на надставке при притачивании надставок должен совпадать с рисунком ткани на основной детали.

Срезы на задних половинках брюк и надставок обметывают до их соединения.

Надставки соединяют с задними половинками брюк стачным швом вразутюжку  (ширина шва 1 см).

Обработка вытачек

Для лучшего прилегания изделия к фигуре на передних и задних половинках брюк обрабатывают вытачки. Место расположения вытачек намечает закройщик при раскрое.

На передних половинках брюк вытачки могут быть заменены  мягкими складами. Которые стачивают на расстоянии 3—4 см от верхнего среза брюк или только сметывают. Швы отгибают и заутюживают с изнанки в сторону переднего  среза.

ВТО передних и задних половинок брюк.

Влажно-тепловая обработка половинок брюк зависит от конструкции изделия и структуры ткани.

Места и способы влажно-тепловой обработки указывает закройщик. Форма брюк должна соответствовать строению тела человека.

ВТО передних  половинок брюк

- Оттянуть передние половинки по боковым срезам.

Передние половинки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, располагают передней половинкой вверх, боковыми срезами к работающему. Слегка увлажняют и ставят утюг у бокового среза на уровне линии колена. Участок бокового среза от низа до линии колена растягивают на 1,5 – 2 см.

Левой рукой низ постепенно отводят в сторону, перемещая одновременно правой рукой утюг в сторону низа. Образовавшуюся слабину ткани сутюживают до середины передних половинок брюк.

2. Оттянуть шаговые срезы. Шаговые срезы оттягивают идентично боковым.

3. Повторить все приемы ВТО со стороны левой половинки брюк.

4. Сутюжить передние половинки по сгибу на участке ниже линии колена.

Половинки брюк разъединяют и складывают каждую отдельно лицевой стороной внутрь так, чтобы от низа     до линии колена боковой срез совпадал с шаговым,  а сгиб от линии  колена совпадал с верхней передней  складкой (вытачкой). Сложенные таким  образом  половники брюк увлажняют.

Сгиб слегка приутюживают, нижнюю  часть от линии   колена до низа брюк  слегка сутюживают, образуя  плавный   прогиб линии сгиба, соответствующий

голени спереди.

5. Закрепить форму передних половинок.  Для окончательного закрепления формы  передние половинки брюк переворачивают и  повторяют приемы ВТО.

В моделях очень узких брюк формированию подвергают передние половинки брюк с особой тщательностью, оттягивая боковые и шаговые срезы ниже линии колена на 120-150 мм.

Примечание

Если боковой шов в области бедер имеет выпуклую форму, то выравнивают срез в области бедра, сутюживая слабину.

ВТО задних  половинок брюк

1.Сутюживание бокового и шагового среза в области икроножных мышц.

Половинки брюк складывают лицевыми сторонами внутрь. Уравнивая срезы, раскладывают их на столе правой половинкой вверх, боковыми срезами к работающему. Участок от линии коленей до низа сутюживают на 0,8-1.0 см сначала по боковому, а затем по шаговому срезу. Эту операцию повторяют со стороны левой половинки брюк.

- Оттягивание шагового и среднего  срезов.

Задние половинки брюк складывают лицевыми сторонами внутрь, правой половинкой вверх, уравнивая срезы, шаговыми срезами к работающему, верхними срезами влево. Половинки брюк увлажняют и оттягивают шаговые срезы до их выпрямления, отводя левой рукой верхнюю часть шаговых срезов от работающего, продвигая утюг от линии колена к верху, не доходя до вершины среза 100 мм.

Одновременно оттягивают средние срезы в области наибольшей выемки, удлиняя их на 20-25 мм. Затем сутюживают образовавшуюся слабину ткани между верхней частью шагового среза и средним срезом дугообразными движениями утюга, направленными к середине детали.

- Выполнить ВТО со стороны другой задней половинки.

Угол верхней части шагового среза( около 12 см- по шаговому срезу и 6 см- по среднему срезу) не оттягивают.

- Сутюживание в подъягодичной  области и в области голени.

Половинки брюк разъединяют и складывают каждую отдельно лицевой стороной внутрь так, чтобы на участке от линии коленей до низа боковой срез совпадал с шаговым, срезы низа должны быть уравнены. Сгиб каждой половинки брюк должен быть направлен к верхней части среднего среза ( на расстоянии 5-8 см от вершины). В верхней части шаговый срез должен отстоять от бокового среза на такую же величину, на какую шаговый срез передней половинки в верхней части выходил за  боковой срез. Сутюживают сгиб деталей ( не заутюживая его) ниже области ягодиц.

Подготовка к  примерке.

Мужские брюки готовятся к примерке после обработки верхнего среза поясом: сметываются средние срезы, заметывается припуск на обработку низа брюк.

Женские брюки готовятся к примерке  аналогично подготовке юбки к примерке:

- проверяют наличие деталей и прокладывают ниточные строчки;

- сметывают и заметывают вытачки;

- сметывают и заметывают боковые и шаговые срезы;

- сметывают средние срезы;

- заметывают низ брюк;

- приметывают к верхнему срезу брюк корсажную тесьму или пояс;

- проверяют качество сметанного изделия.

К примерке в брюках могут быть полностью обработаны боковые, шаговые швы и карманы.

Обработка подкладки, соединение  с передними половинками брюк

Подкладка   под передние половинки, выполняет роль своеобразного амортизатора – она помогает брюкам меньше сминаться в области живота и бедер, меньше вытягиваться в области колен. Брюки, выполненные таким образом имеют в целом более благородный и приятный в носке вид.

| Наименование операции | Технические условия на выполнение операции | Рисунок, фото |
| --- | --- | --- |
| 1.ВТО подкладки под передние половинки брюк | Подкладку из шелковой подкладочной ткани под передние половинки брюк увлажняют и приутюживают с целью усадки. |  |
| 2.Выкраивание подкладки | Подкладку складывают на столе лицевыми сторонами внутрь, на ее изнаночную сторону накладывают переднюю половинку брюк лицевой стороной вверх. Раскраивают подкладку в соответствии с деталями верха, но уже на 0,2-0,5 см и на 10-13 см короче. Нить основы в деталях подкладки располагается ерпендикулярно нити основы на передних половинках брюк. |  |
| 3.Обработка низа подкладки | Нижний срез подкладки обметывают или высекают; обрабатывают швом вподгибку с открытым (рис. Аи б) или с закрытым (рис. В) срезом. |  |
| 4. Наметывание подкладки | Наметывают п/п брюк на подкладку прямыми сметочными стежками длиной 3,0-3,5 см параллельно боковым, шаговым, передним и верхним срезам на расстоянии 2,5 см от них. От линии коленей до низа брюк подкладка должна быть уже передней половинки на 0,5-1,0 см в зависимости от ширины брюк |  |
| 4.1. Заложить складки на подкладке по верхнему срезу | На верхнем срезе подкладки закладывают складки в соответствии со складками и вытачками на передних половинках брюк. |  |
| 4.2. Заложить складку в верхней части шагового среза | Глубина складки 1 см. Складку закладывают по всей ширине детали или только у шагового среза. Она обеспечивает свободу в этой части брюк. |  |
| 5. Соединение подкладки с передними половинками брюк | Подкладку соединяют с передними половинками брюк строчкой обметывания срезов. В мужских брюках обметывают все срезы, за исключением верхних, срезов низа и среднего переднего среза до рассечки на левой передней половинке брюк (этот участок обтачивают обтачкой). |  |

3.Вопросы для самоподготовки (ответить письменно в конспекте, представить фотоотчет)

- Почему портному важно проверять наличие деталей кроя?

- от чего зависит количество деталей кроя брюк и их форма?

- Для чего закройщик ставит надсечки на деталях кроя?

- Для чего на брюках предусматривают шлевки?

- Как выкроить надставку для задней половинки брюк для ткани с рисунком?

- Чем могут быть заменены вытачки на передних половинка брюк?

- Выполнить зарисовку передних половинок брюк, указать места и способы выполнения ВТО.

- Выполнить зарисовку задних половинок брюк, указать места и способы выполнения ВТО.

- Для чего передние половинки брюк набирают на подкладку?

- Для чего необходимо декатировать подкладку под передние половинки брюк перед раскроем?

- Как проходит долевая нить в подкладке под передние половинки брюк?

- Для чего закладывают складку на подкладке в верхней части шагового среза?

Обратная связь:

simfolgamеd@mail.ru