Задание для группы 13   Учебная практика   ПМ.02

Дата: 14.05.2020-15.04.2020

профессия: Закройщик 29.01.05

Тема: Изготовление жакета на подкладке (пиджака)

Выполнение расчета и построение чертежа базовой конструкции полочки, спинки, рукава и воротника.

Выполнение конструктивного моделирования жакета. Изготовление лекал деталей изделия.

Конструирование жакета полуприлегающего силуэта, умеренного объёма

Расчёт для построения чертежа базовой конструкции жакета полуприлегающего силуэта,

умеренного объёма

164 – 96 – 104

| Размерный признак |  | Прибавки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Измерение | Наименование | Величина, см |
| Сш | 18,5 | Пг | 7,8 |
| СгI | 45,9 | Пт | 6,0 |
| СгII | 50,4 | Пб | 4,0 |
| СгIII | 48,0 | Пшг | 1,2 |
| Ст | 38,0 | Пспр | 3,0 |
| Сб | 52,0 | Пдтс | 1,0 |
| Шг | 17,3 | Пдтп= Пдтс + Пур | 1,0 +1,0 |
| Шс | 18,3 | Прибавки, выбранные по таблице |  |
| ДтсII | 42,9 | Пшс | 1,5 |
| ВгII | 27,0 | Пшп | 0,8 |
| ДтпII | 44,4 | Пшпр | 3,3 |
| ВпкII | 43,2 |  |  |
| ВпрзII | 21,5 |  |  |
| Оп | 30,3 |  |  |
| Шп | 13,3 |  |  |
| Др | 56,0 |  |  |
| Оз | 16,5 |  |  |
| Дизд | По модели |  |  |

Предварительный расчёт участков чертежа

По линии груди:

Ширина спинки: Шс + Пшс = 18,3 + 1,5 = 19,8

Ширина полочки: Шг + Пшп +(СгII -CгI) =17,3+0,8+4,5 = 22,6

Ширина проймы: Опл/3 + (2,5÷3,5) = 30,3/3 + 3,3 = 13,4 или 13,4 из таблицы

Прибавка по груди: Пг = гГ1 + Г1Г4 + Г4Г3 - СгIII = 19,8 + 13,4 + 22,6 - 48,0 = 55,8 – 48,0 = 7,8

По линии бёдер:

Желаемая ширина изделия по линии бёдер

(Сб + Пб) = 52,0 + 4,0 = 56,0

Б1Б5 = гГ5 = гГ1 + Г1Г5 = 19,8 + 4,5 = 24,3

Б3Б4 = Г3Г5 = Г3Г4 + Г4Г5 = 22,6 + 8,9 = 31,5

Расчёт расширения (заужения) изделия по линии бёдер – В.

- изделиях с отводом средней линии спинки:

- = (Сб + Пб) – Б1Б3, где Б1Б3 = Б1Б5 + Б3Б4

- = (Сб + Пб) – Б1Б3 = (52,0 + 4,0) – (24,3 + 31,5) = 56,0 – 55,8 = 0,2

Б1Б5  = 24,3 + 0,1 = 24,4

Б3Б4 = 31,5 + 0,1 = 31,6

Расчёт участков чертежа для построения чертежа базовой конструкции жакета полуприлегающего силуэта, умеренного объёма 164 – 96 – 104

| Конструктивный участок |  |  | Расчётная формула | Расчёт | Величина, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование |  | условное |  |  | см |  |
|  |  | обозначение |  |  |  |  |
|  90 |  | Ао |  | Рисунок 1 |  |  |
| Ширина спинки |  | Ао  а | Шс + Пшс +0,5ТТ1 | 18,3 + 1,5 +0,5 | 20,3 |  |
| Ширина полочки |  | а2а1  | Шг + Пшп +(СгII -CгI) | 17,3+0,8+4,5 | 22,6 |  |
| (переда) |  |  | = |  |  |  |
| Ширина проймы |  | аа2  | Опл/3 + (2,5÷3,5) | 30,3/3 + 3,3 | 13,4 |  |
| Ширина изделия |  | Аоа1 | Аоа + аа2 + а1а2 | 20,3 + 13,4 + 22,6 | 56,3 |  |
| на линии груди |  |  |  |  |  |  |
| Пг = (Аоа + аа2 + а1а2 ) – СгIII = 56,3 – 48,0 = 8,3 – 0,5ТТ1 = 8,3 – 0,5 = 7,8 по построению |  |  |  |  |  |  |
| Уровень линии |  | АоУ | 0,4ДтсII | 0,4  42,9 | 17,2 |  |
| лопаток |  |  |  |  |  |  |
| Уровень линии |  | АоГ  | ВпрзII+Пспр+ | 21,5 + 3,0 + 0,5 | 25,0 |  |
| глубины проймы |  |  | + 0,5Пдтс |  |  |  |
| Уровень линии |  | АоТ | ДтсII + Пдтс | 42,9 + 1,0 | 43,9 |  |
| талии |  |  |  |  |  |  |
| Уровень линии |  | ТБ  | ДтсII/2 – 2 | 42,9/2 – 2 | 19,4 |  |
| бёдер |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Построение спинки |  |  |  |
| Отвод средней |  | ТТ1  | 1,0  1,5 |  |  |  |
| линии спинки на |  |  |  |  | 1,0 |  |
| линии талии |  |  |  |  |  |  |
| Величина отвода |  | АоАо | 0,5 |  | 0,5 |  |
| средней линии |  |  |  |  |  |  |
| спинки на линии |  |  |  |  |  |  |
| горловины |  |  |  |  |  |  |
| Средняя линия |  | Ао – г - Т1 – | Б1 –Н1 |  |  |  |
| спинки |  |  |  |  |  |  |
| Ширина |  | Ао А2  | Сш/3 + Пшгор | 18,5/3 + 1,2 | 7,4 |  |
| горловины |  |  |  |  |  |  |
| спинки |  |  |  |  |  |  |
| Глубина |  | А2А1 | АоА2/3 + Пвгс | 7,2/3 + 0,2 | 2,6 |  |
| горловины |  |  |  |  |  |  |
| спинки |  |  |  |  |  |  |
| ()А :  из () А | 1 на А0Т1 |  |  |  |  |  |
| Длина изделия |  | АН  | Дизд + Пдтс | 74,0 + 1,0 | 75,0 |  |

| Положение | А2П1 | R1 = Шпл + раствор | 13,3+2,0+0,5 | 15,8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плечевого среза |  | вытачки + Ппосадка |  |  |  |
|  | Т1П1 | R2 =ВпкII + Пдтс + | 43,2+1,0 + 1,0 | 45,2 |  |
|  |  | Ппн |  |  |  |
| где Ппн = 0,52,5 | см – высота | плечевой накладки. |  |  |  |
| Положение | А2в  | От 1/3 до 1/2 Шпл 4 | 13,3/3 | 4,5 |  |
| вытачки. |  |  |  |  |  |
| Величина | вв2 |  |  | 2,0 |  |
| раствора |  |  |  |  |  |
| плечевой |  |  |  |  |  |
| вытачки |  |  |  |  |  |
| Длина вытачки | вв1  | 7,0 9,0 см |  | 8,0 |  |
| Вспомогательная | П2 | из () П1  на а Г1  |  |  |  |
| точка |  | () П2 |  |  |  |
| Вспомогательные | Г1П3 | П2Г1/3 + 2,0 | По чертежу | 8,84 |  |
| точки для |  |  | 20,5/3+2 |  |  |
| оформления линии | Г1 «1» | 0,2 Шпр + (0,30,7) |  |  |  |
| проймы спинки |  | =0,2  Г1Г4 + 0,5 | 0,213,4+0,5 | 3,2 |  |
| Середина | Г2 | Г1Г2 = Г2Г4 = |  |  |  |
| проймы |  | Г1Г4/2 | 13,4/2 | 6,7 |  |

Линию проймы спинки проводят плавно через точки П1 – П3 – «1» - Г2

Контроль: расстояние между серединой спинки и () П3 должно равняться Шсп + Пшс

| Положение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бокового среза: |  |  |  |  |
| на линии груди- | Г1Г5 | 1/4  1/3Г1Г4 | 13,4/3 | 4,5 |
| на линии бёдер- | Б1Б5 | гГ5 + 0  2,0 | 24,4 + 0 | 24,4 |
| на линии низа - | Н1Н5 | Б1Б5 + 0  1,5  3,0 | 24,4 + 0 | 24,4 |

()Г5(Г2)  соединяют с ()Б5 ; ()Б5 соединяют с ()Н5

Примечание: при увеличенном объёме бёдер проверяют ширину изделия на линии бёдер после построения полочки.

| Вытачка в | Т22Т42 | = 4,0  5,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| боковом шве | Т21Т22  | 2,5 |  | 2,5 |
| Боковой срез проводят через () () Г5 – Т22- Б51- Н51 |  |  |  |  |
|  |  | Построение полочки |  |  |
| Положение | Г3Г6  | Г3Г4/2 – (0,5 1,0) | 22,6/2 – 1,0=11,3- | 10,3 |
| центра груди |  |  | 1,0 |  |
| Понижение | Т6Т60  | = 1,0 для жакетов |  | 1,0 |
| линии талии | Т3Т8  |  |  |  |
| Положение | Т8А3 | ДтпII + Пдтс + Пур | 44,4 + 1,0 + 1,0 | 46,4 |
| вершины |  |  |  |  |
| горловины |  |  |  |  |

Величина прибавки на уработку, наслоение и толщину тканей (Пур) равна:

1,0  1,5 см для жакетов.

Уработка – уменьшение длины борта в процессе изготовления и проведения влажно-тепловой обработки (ВТО)

| Отвод линии | А3А31 | 0,5 ÷ 1,0÷1,5 | 1,0 | 1,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| полузаноса |  |  |  |  |  |
| Ширина | А31А4 | АоА2 = | 18,5/3 + 1,2 | 7,4 |  |
| горловины |  | Сш/3+Пшгор |  |  |  |
| Глубина | А31А5 | А31А4 + 0,5 1,0 | 7,4 + 1,0 | 8,4 |  |
| горловины |  |  |  |  |  |

Линию горловины проводят с помощью циркуля по правилу большего радиуса:

R = А31А5

Данным радиусом выполнить две засечки из ()А4 и ()А5. Из полученной точки, как из центра, тем же радиусом провести часть окружности, соединяя ()()А4А5

| Высшая точка | А4Г7 | ВгII + 0,5Пдтп | 27,0 +1,0 | 28,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| груди |  | Из () Г7 |  |  |
|  |  | R=Г7А4 |  |  |
| Правая сторона | А4А8  | =А2в (с чертежа | ()А8 соединяют с | 4,5 |
| вытачки |  | спинки) | () Г7 |  |
| Раствор | А8П70  | 2 (СгII – СгI) + 1,0 | 2(50,4 - 45,9) +1,0 | 10,0 |
| нагрудной | по  | откладывают раствор |  |  |
| вытачки |  | вытачки по дуге, |  |  |
|  |  | проведённой из () Г7 |  |  |
|  |  | R = Г7А4 |  |  |
|  |  | () П70 соединяют с () |  |  |
|  |  | Г7 |  |  |
|  | П70А9  по | А4А8 = А2в |  | 4,5 |

Примечание: в изделиях с верхними плечевыми накладками нагрудная вытачка сокращается на 2,0 см для создания более плоской формы груди и образования в области проймы вертикальной складки (папоротки). Вытачку можно сократить до половины раствора, чтобы верхняя часть проймы была более вертикальной и папоротка ложилась красиво (обязательно должен быть высокий подплечник)

| Вершина | Г4П4 | Г1П2 – 0 0,51,0 | с чертежа спинки | 20,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| проймы |  |  | 20,5 – 0,5 |  |
| Точка касания | Г4П6 | Г4П4/3 | 20,0/3 | 6,6 |
| проймы с |  |  |  |  |
| вертикалью |  |  |  |  |
| Вспомогательная | П6П61 | = 0,6-const.(постоянная величина для типовых фигур всех |  |  |
| точка |  | размеров) |  |  |
| Биссектриса | Г4 «2» | 0,2 Г1Г4 | 0,2  13,4 | 2,7 |
|  () Г4 |  |  |  |  |
| Конечная точка | П61П5  | R1 = П61П4  |  | с чертежа |
| плечевой линии | А9П5  | R2 = А9П5 =Шпл. |  | 13,3 |
| ()П5 |  |  |  |  |

()П5 соединяют с ()А9.  Пересечение линии плеча П5 А9 с левой стороной вытачки () П7

| Выравнивание | Г7А10 | = Г7П7 | () А10 соединяют с () А4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сторон вытачки |  |  | А10А4 = А2в |  |
| Вспомогательные | () «3» | П5П6/2 |  |  |
| точки для | () «4» | «3-4»  =0,3 0,8 |  |  |
| оформления |  |  |  |  |
| проймы |  |  |  |  |

Линию проймы оформляют лекально через точки П5 – 4 – П6 – 2 – Г2

Линию проймы можно провести циркулем. Для этого находят положение следующих точек:

Г1Г0  = 0,6Г1Г4 = 0,613,4 = 8,04

ГоRс  = Г1Го из () Rc R = Г1Го проводят  касательно к вертикали проймы спинки () П3 и к линии глубины проймы () Г2

ГоRп  = Г4Го из() Rп R = Г4Го  касательно к вертикали проймы полочки ()П6 и касательной к линии ГГ3 ()Г2

| Положение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| боковой линии |  |  |  |  |  |
| полочки: |  |  |  |  |  |
| -на линии груди |  |  |  |  |  |
| в () Г5 | Г4Г5  | Г1Г4 | - Г1Г5 | 13,4 – 4,5 | 8,9 |
| -на линии бёдер | Б3Б4 | Г3Г5 | + 0 2,0 | 31,6 + 0 | 31,6 |
| - на линии низа | Н3Н4(Н41) | Б3Б4 | + (0  1,0  2,0) | 31,6 + 0 | 31,6 |
| Вытачка в | Т22Т42 | = 4,0  5,0 |  |  |  |
| боковом шве | Т41Т42 | 2,5 |  |  | 2,5 |
| Длину бокового среза полочки выравнивают по боковому срезу спинки. |  |  |  |  |  |
| из () Г5 | Т41Г51 | = Г51Т21 |  |  |  |
|  | Т41Н41 | =Т21Н51 |  |  |  |

Построение вытачек на линии талии

- изделиях полуприлегающего силуэта с незначительным прилеганием по линии талии прибавка на свободное облегание по линии талии Пт может не задаваться и расчёт (В) не производится.

| Раствор |  | 1,5 2,0 3,0 |  | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вытачки на |  |  |  |  |
| спинке |  |  |  |  |

На спинке вытачку размещают под лопаткой. Осевая линия вытачки проходит через центр лопаток и параллельна средней линии спинки. Осевая линия может быть построена на продолжении линии плечевой вытачки вв1 или на расстоянии = гГ1/2. Осевую линию продлевают до пересечения с линией бёдер.

Концы вытачек расположены на расстоянии от линии глубины проймы = 3,04,0 см; от линии бёдер = 4,0  5,0 см. Вытачки оформляют прямыми или слегка выпуклыми линиями.

Раствор	1,5  3,0	2,0

вытачки на

полочке

Осевая линия вытачки на полочке совпадает с вертикалью Г6Т6. Концы вытачек расположены на расстоянии от конца нагрудной вытачки = 2,04,0 см; от линии бёдер = 3,0  4,0 5,0 см.

Расчёт величины суммарного раствора вытачек (В) по линии талии.

В = (Т1Т21 + Т3Т41) – (Ст + Пт) , Т1Т21 и Т3Т41 с чертежа конструкции.

В распределяется между вытачками спинки, полочки и боковой вытачкой.

Рисунок 1

Построение чертежа втачного двухшовного рукава с верхней и нижней частями

Высота оката Вок рукава равна вертикальному диаметру незамкнутого контура проймы минус отрезок ОО2:

Вок = ОО1 – ОО2

Величина отрезка ОО2 с учётом развития дельтовидной мышцы руки:

2,5 см – для фигур с обхватом груди 84 – 92;

2,0 см - для фигур с обхватом груди 96 – 104;

1,5 см - для фигур с обхватом груди 108 – 116;

1,0 см - для фигур с обхватом груди 120 и более.

Высоту оката рукава в мужской одежде определяют по формуле:

О1О2 = 0,4 суммы расстояний от конечных плечевых точек П1 и П5 до линии глубины проймы плюс (0,3  1,0) см

Ширина рукава на уровне глубины проймы определяется двумя способами.

Первый способ. Ширину рукава рассчитывают в зависимости от длины проймы и высоты оката по формуле.

Шрук. = 1,25(Дпр + Ппос) – 1,6 О1О2 –1,8/2,

где Дпр – длина проймы; Ппос – прибавка на посадку рукава; О1О2 – высота оката рукава.

Величину посадки по окату рукава получают умножением длины проймы на норму посадки (Н)

оката рукава на 1,0 см длины проймы:

Ппос = Дпр  Н

Норма посадки зависит от волокнистого состава и вида ткани (таблица № 10).

Второй способ. Ширину рукава определяют в зависимости от измерения обхвата плеча и прибавки на свободное облегание:

Шрук = (Оп + Поп)/2

Чертежи	основы	втачного	рукава	и	двушовного	рукава	с	верхней	и	нижней	частями

представлены на рисунке  2, 2а.

Расчет участков чертежа для построения втачного рукава

| № |  |  | Конструктивный участок |  |  |  |  |  | Расчетная формула |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | наименование | условное |  |  |  |  | Расчёт и результат |  |
|  |  |  |  | обозначение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Провести две взаимно |  |  | () О1 |  |  |  |  |  |  |
| пересекающие прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Высота оката |  |  | О1О2  |  |  |  |  | ОО1 – ОО2 = 19,2 – 2,0 = 17,2 |  |
| 3. | Ширина рукава в |  |  | РпРл |  |  |  |  | (Оп+Поп)/2 = (30,5+7,5)/2 = 19,0 |  |
| готовом виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Положение переднего |  |  | О1Рп |  |  |  |  | О1Рл = О1Рп = РпРл/2 = 19,0/2 = 9,5 |  |
| и локтевого переката |  |  |  | О1Рл |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Вспомогательные |  |  | РпО3 |  |  |  |  | Из ()() Рп и Рл  ()О3 и () О4 |  |
| точки |  |  |  | РлО4 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Длина рукава |  |  | О3М  |  |  |  |  | = Др = 56,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | О3М = Др + Ппл.н |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | О3М = 56,0 + 1,0 = 57,0 |  |
| 7. | Ширина рукава внизу |  |  | ММ1 |  |  |  |  | (Оз + Поз)/2 = (16,5 + (6,0 11,5))/2 = 13,0 14,0  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0или по модели |  |
| 8. | Скос низа рукава |  |  | М1М2 |  |  |  |  | М1М2 = 1,5  2,5 = 1,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1,52,0) – жакет, 2,5 – пальто) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ()М2 соединяют с ()М |  |

| 9. Положение линии |  | О3Л | О3М/2 + 3,0 = 57,0/2 + 4,0 = 32,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| локтя |  |  |  |  |  |
| 10. Прогиб переднего |  | ЛЛ1 | ЛЛ1 = (0,5  1,5) = 1,0, где меньшие величины берут |  |  |
| переката на линии локтя |  |  | для легко обрабатываемых тканей, а большие – для |  |  |
|  |  |  | трудно обрабатываемых. |  |  |
|  |  |  | Рп – Л1 – М – линия переднего переката |  |  |
| 11. Прогиб локтевого |  |  | ()Рл соединяют с ()М2  () Л2 на линии локтя |  |  |
| переката |  | Л2Л3 | Л2Л3 = (0,5  1,5) = 1,0 | (чем уже книзу рукав, тем |  |
|  |  |  | больше величина) |  |  |
|  |  |  | Рл – Л3 – М2 – линия локтевого переката |  |  |
| 12. Контрольные точки |  | Рп «1» | = Г4П6 ( с чертежа полочки) = 6,6 |  |  |
| по окату рукава |  | РлР3 | = Г1П3 (с чертежа спинки) = 8,8 |  |  |
| 13 Расширение оката |  | «1» «1» | = (0,5  1,0) = 0,5 |  |  |
| рукава на уровне |  | Р3Р3 | = (0,5  1,0) = 0,5 |  |  |
| контрольных точек |  |  |  |  |  |
| 14. Вспомогательные |  | О2О6 | = О4О2/2 = 9,5/2 = 4,8 |  |  |
| точки |  | О2О5 | ()О6 соед. с ()Р3 |  |  |
| Биссектриса угла: |  |  | = О2О3/2 + (1,5  2,0) = 4,8 + 1,5 = 6,3 |  |  |
|  |  | О6 «3» | ()О5 соед. с ()1 |  |  |
|  |  |  | = (1,0 2,0) = 1,5 |  |  |
|  |  | О5 «2» | = (2,0  2,5) = 2,0 |  |  |
| Линию оката верхней части |  | рукава оформляют через ()() 1 - 2 – О2 - 3 – Р3 |  |  |  |
| 15. Построение нижней |  | РпГ2 | = 0,5Г1Г4 + (1-1)+ (0,30,7) = 0,5  13,4 + 0,5 + 0,4 = |  |  |
| линии оката. |  |  | 7,6 |  |  |
|  |  | 1 - 1 | = (0,5  1,0) = 0,5 |  |  |
|  |  | Р3Р3 | = (0,5  1,0) = 0,5 |  |  |
|  |  |  | ()Г2 соед. с () Р3 | Г2Р3/2 () «4» |  |
|  |  | Биссектриса | «4 – 5» = (1,0  2,0) = 2,0 |  |  |
|  |  | Рп | = Рп «8» = Г4 «2» + (1-1) + (0  0,5) = |  |  |
|  |  |  | 2,7 + 0,5 + 0,2 = 3,4 |  |  |

Линию оката нижней части  рукава оформляют через ()() 1” – 8 – Г2 – 5 – Р3

Построение нижней половинки рукава

| 16. Ширина переднего | Ширина переднего переката обычно одинакова на всех уровнях и |  |
| --- | --- | --- |
| переката: | равна 2,5  4,0см |  |
| - на линии оката | РпР5  | (2,5  4,0) = 3,0 |
| - на линии локтя | Л1Л5  | (2,5  4,0) = 3,0 |
| - на линии низа | ММ5  | (2,5  4,0) = 3,0 |

От () Р5 ┴  до пересечения с нижней частью оката - () Р51 Линию переднего среза оформляют плавной кривой, соединяя

()()	Р51 – Р5 – Л5 – М5 - М51

- Ширина локтевого переката:

| - на линии оката | РлР4  | 2,0 |  2,5 |  3,0 (без шлицы) = 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,0 |  2,0 | (с шлицей) = 1,5 |
| - на линии низа | М2М6  | 1,.0 2,0 |  | (без шлицы) = 2,0 |
|  | М2 | 0 – (с шлицей) |  |  |
| Точки М6 и Р4 соединяют прямой линией, точка пересечения с линией локтя – ()Л6 |  |  |  |  |
| 18. Прогиб локтевого | Л6Л7  | 1,0  1,5 |  | (в зависимости от формы линии локтевого |
| среза на линии локтя |  | переката) |  |  |

От () Р4 ┴  до пересечения с нижней частью оката  - () Р41

Линию оката нижней части рукава окончательно оформляют через точки

()()Р41 – 5 – Г2 – Р51

Локтевой срез нижней части рукава окончательно оформляют через точки

()()Р41 - Р4 – Л7 – М6

Линию низа нижней части рукава оформляют через точки ()()М6 – М51

Построение верхней половинки рукава

- Ширина переднего переката

| - на линии оката | РпР1 |  | = РпР5 = (2,5  4,0) = 3,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| - на линии локтя | Л1Л4  |  | = Л1Л5 = (2,5  4,0) = 3,0 |
| - на линии низа | ММ3 |  | = ММ5 = (2,5  4,0) = 3,0 |

Точки Р1, Л4, М3 соединяют плавной линией. На её продолжении откладывают отрезки	Р1Р11

- Р5Р51

М3М31 = М5М51 = 0,3 0,5см

Передний срез верхней части рукава окончательно оформляют через точки

()()Р11 – Р1 – Л4 – М3 – М31

- Биссектриса

| < Рп |  | Рп «8» |  | = Рп «8’» = 3,4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 Ширина локтевого |  |  |  |  |  |
| переката |  |  |  |  |  |
| - на линии оката |  | РлР2  |  | = РлР4 | 2,0  2,5  3,0 (без шлицы) = 2,5 |
| - на линии низа |  | М2М4  |  | = М2М6 | (по продолжению линии низа) |
|  |  |  |  | 1,0 2,0 (с шлицей) = 2,0 |  |
| Точки М4 и Р2 соединяют прямой линией, точка пересечения с линией локтя – ()Л8 |  |  |  |  |  |
| 22. Прогиб локтевого |  | Л8Л9  |  | 1,0  1,5 (в зависимости от формы линии локтевого |  |
| среза на линии локтя |  |  |  | переката) |  |
| ()() Р2, Л9, М4 (Р2, Л9, М2) |  | соединяют плавной линией. На её продолжении вверх |  |  |  |
| откладывают отрезок | Р2Р21 = Р4Р41 + 0,5 |  |  |  |  |

()Р21 соединяют с ()Р3’ плавной кривой, переходящей в верхнюю часть оката. Линию оката верхней части рукава окончательно оформляют через точки

()()Р21 – Р3’ – 3 – О2 – 2 – 1’ – 8’ – Р11

Локтевой срез верхней части рукава оформляют через точки

()()Р21 – Р2 – Л9 – М4

Линию низа верхней части рукава оформляют через точки ()()М4 – М – М31

Построение локтевого переката с шлицей

- Ширина локтевого переката

| - на линии оката | РлР2 |  | = РлР4 | 1,0  2,0 = 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - на линии локтя | Л3Л8 |  | = РлР2/2 = 1,5/2 = 0,8 |  |
|  | Л3Л7 |  | = Л3Л8 = 0,8 |  |
| - на линии низа | М2 |  | = 0 см |  |

()() Р2, Л7, М2 соединяют плавной линией. На её продолжении вверх откладывают отрезок

Р2Р21 = Р4Р41 + 0,5

()Р21 соединяют с ()Р3’ плавной кривой, переходящей в верхнюю часть оката.

Линию оката верхней части рукава окончательно оформляют через точки

()()Р21 – Р3’ – 3 – О2 – 2 – 1’ – 8’ – Р11

Локтевой срез верхней части рукава оформляют через точки

()()Р21 – Р2 – Л7 – М2

Линию низа верхней части рукава оформляют через точки ()()М2– М – М31

| 24. Длина шлицы | 8,0 | 10,0  | 9,0 | см или по модели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина шлицы | 2,0 | 2,5┴ | 2,0 | см |

- линии М2Л7

Распределение надсечек по окату рукава

При построении чертежа рукава предусматривают контрольные точки (надсечки) 1’, Р3’, О2’, которые должны соответствовать точкам П6и П3 на пройме изделия и плечевому шву.

При проверке и уточнении надсечек учитывают, что на нижних участках проймы посадка оката должна быть несколько меньше нормативной (таблица 1), а на верхних участках – больше (рис.2б).

Таблица 1. Норма посадки оката рукава (Н) на 1 см длины проймы, см

| Ткани | Норма посадки |  |
| --- | --- | --- |
| Шерстяные костюмные с добавлением синтетических волокон |  |  |
| (свыше 30 %), | 0,04-0,06 |  |
| шёлковые плательные из синтетических волокон и креповые |  |  |
| лёгкие из натурального шёлка (креп-шифон) и др. |  |  |
| Шерстяные костюмные с добавлением синтетических волокон |  |  |
| (от 15 до 30 %), шёлковые креповые средней массы (крепдешин | 0,06-0,08 |  |
| и др.) и хлопчатобумажные плательные летние (майя, вольта, |  |  |
| маркизет и др.) |  |  |
| Чистошерстяные плательные, шёлковые плательно-костюмные, |  |  |
| хлопчатобумажные плательные демисезонные (кашемир, гарус, | 0,08-0,10 |  |
| шотландка и др.), хлопчатобумажные одёжные, камвольные |  |  |
| костюмные |  |  |
| Полушерстяные плательные камвольные и тонкосуконные |  |  |
| камвольные и пальтовые, шерстяные костюмные суконные, | 0,10-0,12 |  |
| чистошерстяные пальтовые тонкосуконные |  |  |
| Шерстяные пальтовые, драпы грубосуконные полушерстяные | 0,12-0,14 |  |
| Драпы мягкие чистошерстяные тонкосуконные | 0,15-0,16 |  |

Длину каждого участка оката определяют следующим образом:

- участка оката = Д участка проймы × (1 + Н участка оката).

Сначала рассчитывают требуемую длину нижней части оката:

Д нижней части оката = П3Г2П6 с чертежа проймы × (1+Н2),

где Н2 – норма посадки оката рукава на 1 см длины нижнего участка проймы (таблица 2).

Таблица 2. Норма посадки оката рукава на верхних и нижних участках проймы (Н1 и Н2)

| Виды тканей | Нормы посадки оката рукава, см |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на условном участке | на условном участке |  |
|  | 1’О2Р3’ | 1”Г2Р3” |  |
|  | Н1 | Н2 |  |
| Шерстяные костюмные с добавлением |  |  |  |
| синтетических волокон (свыше 30 %), |  |  |  |
| шёлковые плательные из синтетических | 0,12 -0,13 | 0,04 |  |
| волокон и креповые лёгкие из натурального |  |  |  |
| шёлка (креп-шифон),хлопчатобумажные |  |  |  |
| плательные лёгкие |  |  |  |
| Чистошерстяные плательные, шёлковые |  |  |  |
| плательно-костюмные, хлопчатобумажные |  |  |  |
| плательные, демисезонные (кашемир, гарус, | 0,13 – 0,15 | 0,04 – 0,05 |  |
| шотландка и др.), льняные полотна, |  |  |  |
| хлопчатобумажные одёжные, камвольные |  |  |  |
| костюмные |  |  |  |
| Полушерстяные плательные камвольные и |  |  |  |
| тонкосуконные камвольные и пальтовые, | 0,15 – 0,18 | 0,05 – 0,06 |  |
| шерстяные костюмные суконные, |  |  |  |
| чистошерстяные пальтовые тонкосуконные |  |  |  |
| Шерстяные пальтовые, драпы грубосуконные и | 0,18 – 0,21 | 0,06 – 0,07 |  |
| драпы тонкосуконные полушерстяные |  |  |  |
| Драпы мягкие чистошерстяные тонкосуконные | 0,22 – 0,24 | 0,07 – 0,08 |  |

Расчётную длину нижней части оката сравнивают с аналогичным участком на чертеже между точками 1’ и Р3’. Если получается какая-то разность, то её делят пополам, откладывают вниз или вверх по окату точек 1’ и Р3’ (вниз – если расчётная величина меньше, вверх, если она больше) и получают предварительное положение надсечек.

- изделиях на фигуры с руками, внизу отклоненными назад от отвесного положения, найденную переднюю надсечку поднимают вверх, а заднюю опускают вниз на величину до 0,5 см. При отклонении рук вперёд совершают обратные действия.

Затем рассчитывают требуемые длины верхних участков оката:

Дверхней задней части оката = П3П1(с чертежа спинки) × (1+Н1); Дверхней передней части оката = П6П5(с чертежа переда) × (1+Н1);

где Н1 – норма посадки оката рукава на 1,0см длины верхних участков проймы (таблица 2).

Расчётные длины верхних участков оката откладывают по линии оката вверх от предварительно найденных задней и передней надсечек. Если при этом получают одну общую точку О2’, то общая посадка оката и её распределение удовлетворительны, а полученная точка О2’ – верхняя надсечка по окату, соответствующая плечевому шву. Если получают две точки, О22 и О21, то отрезок О22О21 – дополнительная посадка оката (сверх расчётной), а середина отрезка – точка О2’, соответствующая плечевому шву (рис.2б).

При незначительной дополнительной посадке её распределяют между двумя верхними участками оката. Если она значительная, то её устраняют либо построением вытачки в окате, если рука имеет жироотложения в верхней части (тогда вытачка совпадает с плечевым швом, либо сокращением высоты оката с одновременным удлинением плечевого шва. Иногда дополнительную посадку частично перераспределяют в нижнюю часть оката путём смещения передней и задней надсечек по окату вверх на одинаковую величину.

Рисунок 2

Рисунок 2,а

Рисунок 2,б

Варианты построения рельефных линий в жакете

Особенности построения чертежей конструкций изделий

полуприлегающего силуэта с бочком

Особенности построения чертежей изделий полуприлегающего силуэта с бочкой едины для изделий малого и умеренного объемов и заключаются в следующем.

Построение начинает с определения положения бочка со спинкой (рис.3). Положение боковой линии спинки по линии груди определяют отрезком Г1Г5

расположенным чаще всего вправо от точки Г1:

Г1Г5	= 0,5 ÷ 2,0 см.

Ширина спинки на уровне бедер зависит от ширины спинки на уровне груди:

Б1Б4 = гГ5	± (0,5÷ 1,0) см,

Причем, ширину спинки по бедрам не корректируют относительно ее ширины по линии груди в изделиях на фигуры равновесного типа при уравновешенных объёмах изделия,

уменьшают на величину до 1,0 см в изделиях с плотным прилеганием по линии бедер и увеличивают на ту же величину в изделиях с увеличенным объемом на этом уровне.

- изделиях малого объема и в изделиях с плотным облеганием по линии бедер ширину спинки на указанном уровне дополнительно

уменьшают на величину Вл/2 - 0,5 см для фигур с выступающими

лопатками и увеличивают на величину Вя/2 для фигур с выступающими ягодицами.

Таким образом,	для изделий малого объема и изделий о плотным прилеганием по линии

бедер ширина спинки на уровне бедер равна:

Б1Б4 = гГ5 – 0,5см –Вл/2

или

Б1Б4 = гГ5 – 1,0см + Вя/2

Кроме того, на ширину спинки на уровне бедер в изделиях малого объема влияют особенности телосложения в области бедер со стороны спины. Так отрезок Б1Б4 уменьшают на 0,5 см на фигуры с плоскими бедрами (т.е. на фигуры верхнего типа по виду спереди) и увеличивают на ту же величину для фигур с выступающими бёдрами (т.е. на фигуры нижнего типа по виду спереди).

Ширина спинки внизу зависит от ширины ее на уровне бедер и определяется продолжением боковой линии, проведенной через точки Г5 и Б4 (с прогибом по линии талии 0,5 – 2,0см относительно прямой Г5Б4) до пересечения с линией низа спинки в

точке Н4, если эта линия уже построена, или с горизонталью Н для изделий значительно расширенных книзу.

Пересечение боковой линии с проймой обозначают точкой Г51. Величина и уровень наибольшего прогиба и характер оформления

боковой линии спинки зависят от силуэтной формы изделия, наличия и величины папоротки в области пройм и особенностей телосложения. При стремлении некоторого выявления линии талии прогиб делают большей величины. Для полных фигур прогиб делают до 1,5см, а уровень его на 2,0 – 4,0 см выше естественной линии талии. Причем, меньшую величину прогиба берут для фигур с плоскими бедрами, а большую - для фигур с выступающими бёдрами, для которых характерна нормальная высота.

Положение боковой линии полочки по линии определяют отрезком Г4Г8. Оно зависит от формы изделия и положения других рельефов. Среднее решение

Г4Г8 = 1,0 ÷ 3,0

Ширина полочки па линии бедер зависит от ширины полочки по линии груди. При расчете ширины полочки по бедрам, так же, как и при построении боковой линии спинки, учитывается соотношение объёмов изделия по линиям груди и бедер:

Б3Б8 = Г3Г8 ±(0÷1,0)см,

где величину свободного члена выбирают по тому же принципу, что и при основном расчете отрезка Б1Б4 на спинке.

- изделиях малого объема без центральных рельефов на полочке для фигур с выступающим животом отрезок Б3Б8, равный Г3Г8, увеличивают на Вж/2.

При определении положения боковой линии полочки в изделиях малого объема учитывают также степень выступания бедер спереди:

 Для фигур с плоскими бёдрами отрезок Б3Б8 уменьшают, а с выступающими - увеличивают на 0,5 см.

Боковую линию полочки проводят плавно через точки Г8 и Б8 (с прогибом, зависящим от степени прилегания изделия на данном участке) до горизонтали из точки Н3(Н8) и до пересечения с линией проймы в точке Г81.

При оформлении линий в конструкциях для полных фигур необходимо иметь в виду, что изделия не должны заметно прилегать в талии, а только слегка отмечать ее на несколько повышенном уровне.

Определение положения линий бочка

Положение задней линии бочка по линии груди Г5Г52 = 0 ÷ 2,0 см.

Положение передней линии бочка по линии груди Г8Г82 = 0÷1.5 см.

Для определения положения линий бочка на уровне бедер находят разность между желаемой шириной изделия и шириной уже найденных участков спинки и полочки, определяющую величину расширения или заужения бочка - "В".

При отсутствия рельефов на спинке и полочке, имеющих растворы или заходы по линии бедер, эта величина равна

В = (Сб+Пб) – (Б1Б4 + Б3Б8  + Б4Б8)

При наличии рельефов вычитаемую величину получают путем сложения величин ширин всех деталей на уровне бедер.

Величину В распределяют между задней и передней линиями бочка в равных соотношениях в зависимости от силуэтной формы и особенностей телосложения. Величину расширения бочка сзади определяют отрезком Б4Б5, а спереди – Б8Б81.

  - изделиях малых объёмов на полные фигуры всю величину В прибавляют к задней линии, если у фигуры бёдра выступают больше сзади, чем спереди (Б4Б5 = В). Если

- фигуры равномерное выступание бёдер сзади и спереди, то бочок расширяют равномерно (Б4Б5 = Б8Б81 = 0,5В).

Заднюю линию бочка проводят через точки Г51 и Б5 плавной линией. Эту линию продолжают вниз до пересечения с горизонталью из точки Н4 в точке Н5 и вверх до точки Г51 или до её уровня, т.е. до горизонтали, проведённой из точки Г51, если вершины линий бочка и спинки не сходятся в одной точки.

- случае несовпадения вершину боковой линии бочка плавно соединяют с линией

проймы.

Переднюю линию бочка проводят через точки Г82 и Б81 плавной кривой, желательно, такой же формы, как у боковой линии полочки. Верхнюю часть линии продолжают до точки Г81, нижнюю - до пресечения с горизонталью из точки Н5 в точке Н7.

Линией низа бочка является прямая Н5Н7, если бочок не имеет значительного расширения книзу, или линия низа бочка оформляется плавной кривой с выпуклостью посередине до 1,0см., если деталь строится с большим расширением книзу.

Если в конструкцию введена вытачка на облегание выступа живота, то боковую линию полочки удлиняют в нижней части на величину раствора вытачки по этой линии:

Н81Н82 = раствор вытачки по боковой линии полочки.

Линию низа полочки проводят плавно, выпуклой кривой через точки Н8 Н81 или Н82 Н8 Н31 (выступ живота) (рис.4).

Окончательно линию низа оформляют при изготовлении лекал, соединив все детали по боковым и вертикальным швам.

Оформление линии низа в лекалах используют во всех случаях, когда изделие имеет большое количество вертикальных конструктивных членений и большое расширение книзу.

Построение производных и вспомогательных лекал подкладки для верхней одежды с втачными рукавами

Производные лекала разрабатывают на базе основных лекал. Производными являются лекала деталей конструкции:

- из основного материала – лекала подборта, верхнего воротника, пояса, листочки, клапана

- из подкладочного материала – лекала подкладки спинки, полочки, рукава, передних половинок брюк, карманов.

- из прокладочного материала – лекала дублирующей прокладки в различные детали и к участкам деталей изделия.

Рисунок 5

Конструкция узла «воротник – горловина» женского

демисезонного пальто.

Рисунок 6

Схемы построения производных и вспомогательных лекал деталей воротника женского демисезонного пальто:

1 – нижний воротник

2 – клеевая прокладка

- – обрезка н.в.

- – верхний воротник

- – намелка обтачивания углов воротника

Построение лекал деталей подкладки производят по основным лекалам.

Припуски, необходимые для построения лекал подкладки зависят от физико-механических свойств основного и подкладочного материалов (усадка в процессе изготовления, растяжение в процессе эксплуатации).

Разноусадочность. Например, в деталях подкладки вдоль нити основы предусматривают дополнительные припуски, т.к. усадка подкладки значительно больше усадки основного материала.

Различная способность к растяжению. В подкладке спинки предусматривается припуск в направлении усилий растяжения, возникающих в одежде вдоль нитей утка при выполнении движений.

Различная способность к формообразованию. В деталях из материалов с малой способностью к формообразованию вместо сутюживания используют конструктивные способы создания форм (вытачка спинки).

Толщина материалов. В изделиях из тонких материалов подкладка (например, плаща) практически повторяет размеры изделия по ширине, в демисезонном пальто она шире, в зимнем ещё шире. Делается это для удобства обработки и эксплуатации изделия, при складывании его, в случае необходимости, лицом внутрь.

Конструкция швов. Для обеспечения ненапряжённого состояния внешних участков отложных деталей (воротников, лацканов, манжет) в производной детали предусматривают дополнительный припуск на свободу (0,1-0,3 см). Например, припуск на шов обтачивания отлёта в верхнем воротнике отличается от аналогичного припуска в детали нижнего воротника (рис.5) на удвоенное значение ширины канта; припуск на шов обтачивания подборта – 1,2 - 1.4 см (рис.7).

- конструкции производных деталей часто предусматривают гарантийные припуски на возможную неточность технологического процесса. В деталях подкладки рукава расширения используют для того, чтобы по окату не было дефицита посадки. Уменьшение длины оката в рукаве подкладки происходит вследствие уменьшения высоты оката, т.к. на нижних участках предусматривают значительный припуск на огибание основного шва проймы изделия подкладки рукава (рис.7)

На рис. контуры лекал подкладки показаны пунктирными линиями.

Рисунок 7. Лекала подкладки к деталям верха женского демисезонного пальто с втачными рукавами: а – спинка; б – полочка; в – локтевая часть рукава; г – передняя часть рукава

Лекала подкладки спинки проектируют со швом посередине (рис.7 ,а). Раствор плечевой вытачки на подкладке равен раствору вытачки основного лекала.

На лекалах подкладки полочки раствор нагрудной вытачки сокращают на 1, 0 см, а длину – на 1,5 см при построении из плечевой линии (рис.7,б). При построении из линии проймы нагрудную вытачку переносят с основного лекала на подкладку без изменений.

Длину плечевых срезов подкладки полочки и спинки уточняют, учитывая сокращение на половину посадку со стороны спинки.

По линии низа ширина подкладки равна ширине основных лекал по линии притачивания. Срез подкладки на 1, 0 см выше среза основных лекал при величине припуска на подгиб низа в основных лекал 3,0 см.

Ширина отлетной подкладки по линии низа меньше, чем вверху изделия:

- прямых изделиях – на 1,5 – 2,0 см;

- изделиях, расширенных книзу – на 3,0 см за счёт бортового и боковых срезов;

- изделиях с большим расширением книзу – на половину размера фалд по низу основных

лекал.

На лекалах подкладки рукава нижние срезы располагают ниже линии подгиба низа рукава на 2,0 см (рис. 7,в, г). В лекалах подкладки одношовных рукавов и рукавов, состоящих из передней и локтевой частей, посадку по локтевому срезу заменяют вытачкой на уровне линии локтя. При построении подкладки для двух шовного рукава, состоящего из верхней и нижней частей, по переднему срезу верхней части уменьшают величину оттягивания на 0,4-0,5 см, а по локтевому срезу величину посадки уменьшают на половину посадки основного лекала.

На заключительном этапе построения лекала деталей подкладки уточняют по основным лекалам путём наложения.

Все надсечки для соединения деталей по срезам основных лекал переносят на лекала подкладки.

Нить основы на подкладке проходит так же, как и в деталях верха изделия, но при раскрое отклонения допустимы на большую величину.

Правила разработки чертежей деталей подкладки:

- Длина проймы подкладки должна быть длиннее основной проймы на 0,5 см в жакете, на 1,0см в демисезонном пальто, на 1,5 см в зимнем пальто.

- Посадка по окату подкладки может быть меньше основной на 30-50%

- Длина горловины спинки больше основной на 0,3 см, что обеспечивается за счёт проектируемой по середине спинки глубиной 1,0 см.

- Ширина детали подкладки, притачиваемой к подгибке низа, должна быть такой, чтобы подкладку можно было притачать без натяжения или с посадкой до 2 %.

- Ширина деталей отлетной подкладки в изделиях расширенных к низу может быть меньше ширины основных деталей примерно на половину их расширения по сравнению с прямым силуэтом.

- Длина подкладки полочки по линии соединения её с подбортом должна быть больше на величину посадки, предусмотренной с учётом разноусадочности основного материала и подкладки (пример распределения посадки и расположения надсечек по срезам подборта и подкладки показан на рис.8)

- Подкладка в области шлицы изделия должна проектироваться с припуском на посадку по длине и с припуском на швы по ширине.

Во избежание пролегания швов подкладки на деталях верха конструкция подкладки изделия из костюмных и плащевых тканей расположением швов повторяет конструкцию основных деталей. Исключение составляет вытачка полочки, которую на подкладке переводят в пройму (рис.8) или, в случае малой её величины – в посадку по линии соединения с подбортом.

Рисунок 8. Схемы построения деталей подкладки жакета полуприлегающего силуэта

Производные детали клеевых прокладок строят таким образом, чтобы срезы прокладки отступали от срезов основной детали во избежание приклеивания к поверхности пресса при дублировании (рис.9).

Рисунок 9

Список библиографических источников

Нормативно-техническая документация

- ГОСТ 31396-2009 Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды

- ГОСТ Р 52771-2007 Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды

- ГОСТ Р ИСО 3635-99 Одежда. Размеры, Определения, обозначения и требования к измерению. – М, Гостстандарт России, 2006.

- ОСТ 17-326-81 Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды

- Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды. – М.: ОАО ЦНИИШП, 2003.

- Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения на фигуры различных типов телосложения. Основы конструирования плечевых изделий. Ч.1. – М.: ЦБНТИ, 1989.

- Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения на фигуры различных типов телосложения. Основы конструирования плечевых изделий. Ч.2. – М.: ЦБНТИ, 1989.

Основная литература

  - Э.К.Амирова, О.В.Сакулина, Б.С. Саккулин, А.Т. Труханова. Конструирование одежды.

– М.: Издательский центр «Академия», 2010

Дополнительная литература

- Булатова Е.Б. Конструктивное моделирование одежды. - М.: «Академия», 2004.

- Бланк А.Ф., Фомина З.М. Моделирование и конструирование одежды. – М.: Легпромбытиздат, 1995.

- Мартынова  А.И.,  Андреева  Е.Г.   Конструктивное  моделирование  одежды.   –  М.:

Московская академия лёгкой промышленности. 1999.

12. Матузова Е.М., Гончарук Н.С., Соколова Р.Н. Разработка конструкций женских швейных изделий по моделям. – М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1983.

13. Матузова Е.М., Гончарук Н.С., Соколова Р.Н. Мода и крой. – М.: АНОО «Институт индустрии моды», 1999.

14. Смирнова Н.И., Конопальцева Н.М. Конструирование одежды для индивидуального потребителя. – М.: Высшая школа, 1997.

- Кочесова Л.П. Конструирование женской одежды.- М.: «Академия», 2006.

16. Шершнёва	Л.П, Ларькина Л.В. Конструирования одежды: Теория и практика. – М.:

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006.

Эскизы жакетов для выполнения практических работ

Вакс И.Я.

Конспект лекции «Конструирование женского жакета»

по профессиональному модулю ПМ.02 «Конструирование швейных изделий» для студентов очной

формы обучения.

специальность 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

базовый уровень СПО

Издание отпечатано с авторского оригинала-макета Компьютерный набор, корректура и правка – авторские Верстка – Вакс И.Я.

Учебно-методический отдел ГБОУ СПО «МПК им. Моссовета», 125124, г. Москва, ул. Расковой, дом 4 Подписано в печать 10.05. 2012 г. Тираж 30 экз.

Обратная связь: rogognikova22@mail.ru