Дифференцированный зачет

В группе 232 по профессии «Портной» провели дифференцированный  зачёт по УП.02 Дефектация швейных изделий с применением инструкционно-технологических карт. Тема занятия " Изготовление наволочек"

Инструкционно-технологическая  карта

Цель: Закрепление трудовых приемов и навыков

| № п\п | схема | Последовательность и технические условия выполнения операций |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1. Раскрой. Для наволочки 60 х 60 кусок ткани должен быть: шириной 60 + 2 (припуск на швы) = 62 см, длиной 60 + 60 + 4 (клапан внутри наволочки) + 4 (припуск на подгибку срезов) = 128 см |
| 2 |  | 2. Торцевые срезы наволочки подгибаем и застрачиваем швом в подгибку с закрытым срезом. Ширина шва в готовом виде 1 см. |
| 3 |  | 3. Кладем ткань изнаночной стороной вверх. Отмеряем с правой стороны 4 см (клапан) и загибаем этот край. |
| 4 |  | 4. Отмеряем с левой стороны 10 см и загибаем этот край. Стачиваем срезы швом шириной 0,4 см от края. |
| 5 |  | 5. Выворачиваем наволочку наизнанку, так чтобы клапан был снаружи. Выправляем шов и выполняем вторую строчку на расстоянии 0,6 - 0,7 см от края. 6. Затем выворачиваем наволочку на лицевую сторону, выправляем иглы и производим ВТО. |

| Критерии оценивания работы. | баллы |
| --- | --- |
| Правильная организация рабочего места и соблюдение правил техники безопасности | 1 |
| Выдержанность линейных размеров изделия. | 1 |
| Соблюдение технических условий выполнения машинных работ (длина закрепок, частота стежков) | 1 |
| Выполнение машинных швов (аккуратность, соблюдение ТУ и последовательности выполнения). | 1 |
| Самостоятельность выполнения работы. | 1 |

Инструкционно-технологическая  карта

Тема: Обработка наволочки (в масштабе 1:1).

Цель: Закрепление трудовых приемов и навыков

| № п\п | схема | Последовательность и технические условия выполнения операций |
| --- | --- | --- |
|  |  | Раскрой. Для наволочки 70 х 70 кусок ткани должен быть: шириной 70 + 2 (припуск на швы) = 72 см, длиной 70 + 70 + 20(заход внутри наволочки) + 2 (припуск на подгибку срезов) = 162 см |
|  |  | Торцевые срезы наволочки подгибаем и застрачиваем швом в подгибку с закрытым срезом. Ширина шва в готовом виде 1 см. |
|  |  | Выворачиваем наволочку наизнанку, так чтобы клапан(заход) был внутри. Размечаем шов стачивания сторон наволочки. Выполняем шов на расстоянии 1.0 см от края. |
|  |  | Обметываем срез припуска шва стачивания |
|  |  | Выполняем чистку швов. Приутюживаем швы стачивания.. Затем выворачиваем наволочку на лицевую сторону, выправляем углы и производим окончательное ВТО. |

| Критерии оценивания работы. | баллы | результат |
| --- | --- | --- |
| Правильная организация рабочего места и соблюдение правил техники безопасности | 1 |  |
| Выдержанность линейных размеров изделия. | 1 |  |
| Соблюдение технических условий выполнения машинных работ (длина закрепок, частота стежков) | 1 |  |
| Выполнение машинных швов (аккуратность, соблюдение ТУ и последовательности выполнения). | 1 |  |
| Самостоятельность выполнения работы. | 1 |  |