Государственное бюджетное  профессиональное

Образовательное учреждение Республики Крым

«Симферопольский колледж cферы обслуживания и дизайна»

По профессиональному модулю 01:     «учебная практика»

ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ

Тема программы: Изготовление юбки без подкладки.                                                                                                                                        Тема занятия: Подготовка  прямой юбки к примерке..

Разработал:    мастер производственного  обучения                                                       высшей категории                                                                                                      Романенко Людмила Владимировна

Симферополь 2025

# ПЛАН  ЗАНЯТИЯ

# (учебная практика)

Дата			  Курс______     Группа 		№ занятия 38

# Профессия:16909.Портной

Учебная практика: ПМ. 01.

Тема программы: Изготовление юбки без подкладки.                                                                                                                                        Тема занятия: Подготовка  прямой юбки к примерке..                                                                                       Цели занятия:

- Образовательная: дать начальное представление о подготовке изделий  к примерке и проведению примерки. Научить учащихся  выполнять подготовку юбки к примерке.  Обеспечить  практическое закрепление полученных знаний и умений.

- развивающая: развивать глазомер, способствовать развитию самостоятельного мышления учащихся, развивать познавательный интерес путем достижения производственных результатов, прививать учащимся ответственность и аккуратность в работе, усидчивость, терпение.

- воспитательная:	воспитать организованность и дисциплинированность труда, инициативность и самостоятельность в трудовой деятельности;  прививать учащимся ответственность и аккуратность в 	 работе, способствовать развитию у учащихся самоконтроля и взаимоконтроля при  выполнении работ.

- ответственность за рациональное использование рабочего времени и производственного сырья

Тип занятия: урок изучения трудовых (производственных) приемов и операций.

Методы обучения: словесный, наглядный, практический.

Дидактическое оснащение занятия: план занятия, план-конспект занятия, образцы в масштабе 1:1; плакаты, схемы, презентация урока; карточки-задания; инструкционно-технологические карты.

Материально-техническое оснащение занятия: инструменты и приспособления для выполнения ручных работ.

Ход занятия:

- Организационный момент: 5 мин

1. Приветствие.

2. Проверка наличия спецодежды.

3. Рапорт дежурного об отсутствующих, о готовности группы к началу урока.

- Вводный инструктаж: 45 мин

1. Сообщение темы урока.

2. Ознакомление учащихся с целями и задачами занятия.

# 1. Актуализация опорных знаний учащихся (опрос по пройденному материалу):

- Проверка знаний учащихся по материалу, изученному на уроках теории, а также на предыдущих уроках производственного обучения, связанному с материалом данного урока.

- Показ выполнения трудовых приемов, освоенных на предыдущем уроке.

- Что значит подготовить ткань к раскрою?

- Перечислите способы определения направления ворса и лицевой стороны на ткани.

- Какие правила необходимо соблюдать закройщику, выполняя раскладку лекал на ткани?

- Перечислите ТУ на выкраивание деталей по лекалам.

- Какие дефекты могут возникнуть при раскрое  и как их предотвратить?

2 Объяснение и показ трудовых приёмов, способов выполнения учебно-производственных работ, организации рабочих мест.

1. Разбор деталей кроя..                                                                                     .                                  2. Перенос конструктивных точек и линий.                                                                                                            3. Смётывание вытачек, склад, срезов..                                                                                                    4. Заготовка пояса и примётывание его к изделию.

5. Замётывание припуска на подгиб низа.

6. Предупреждение и исправление возможных дефектов.

3.Закрепление пройденного  материала

- Перечислите детали кроя юбки. Как проходит нить основы в деталях кроя?

- Перечислите способы переноса конструктивных линий.

- Как  заготовить  пояс?

- В какой последовательности собирают юбку на примерку?

- Перечислите ТУ смётывание боковых срезов.

- Какие правила ОТ следует соблюдать при выполнении ручных работ?

- Какие дефекты могут возникнуть при подготовке изделия к примерке   и как их предотвратить?

  - Текущий инструктаж: 5 час                                                                                                             1.Первый обход. Соблюдение техники безопасности, организации рабочего места, правильность обработки деталей

2.Второй обход. Проверка качества, соблюдение последовательности технологических операций.

3.Третий обход. Освоение приёмов и навыков, помощь отстающим учащимся.

III. Заключительный инструктаж: 10 мин

1.Подведение итогов рабочего дня:

1.1. Анализ выполненных учебно-производственных работ.

1.2.Разбор характерных ошибок, допускаемых учащимися.

1.3.Выставление оценок.

2.Задание на дом

# Повторить тему урока.

Мастер производственного обучения

ПЛАН-КОНСПЕКТ  ЗАНЯТИЯ

(учебная практика)

Дата			  Курс______     Группа 		№ занятия :38

Профессия:16909.Портной

Учебная практика: ПМ. 01.

Тема программы: Изготовление юбки без подкладки.                                                                                                                                        Тема занятия: Подготовка  прямой юбки к примерке..                                                                                                                                     Цели занятия:

- Образовательная: дать начальное представление о подготовке изделий  к примерке и проведению примерки. Научить учащихся  выполнять подготовку юбки к примерке.  Обеспечить  практическое закрепление полученных знаний и умений.

- развивающая: развивать глазомер, способствовать развитию самостоятельного мышления учащихся, развивать познавательный интерес путем достижения производственных результатов, прививать учащимся ответственность и аккуратность в работе, усидчивость, терпение.

- воспитательная:	воспитать организованность и дисциплинированность труда, инициативность и самостоятельность в трудовой деятельности;  прививать учащимся ответственность и аккуратность в 	 работе, способствовать развитию у учащихся самоконтроля и взаимоконтроля при  выполнении работ.

- ответственность за рациональное использование рабочего времени и производственного сырья

Тип занятия: урок изучения трудовых (производственных) приемов и операций.

Методы обучения: словесный, наглядный, практический.

Дидактическое оснащение занятия: план занятия, план-конспект занятия, образцы в масштабе 1:1; плакаты, схемы, презентация урока; карточки-задания; инструкционно-технологические карты.

Материально-техническое оснащение занятия: инструменты и приспособления для выполнения ручных работ.

Ход занятия:

- Организационный момент: 5 мин

1. Приветствие.

2. Проверка наличия спецодежды.

3. Рапорт дежурного об отсутствующих, о готовности группы к началу урока.

- Вводный инструктаж: 45 мин

1. Сообщение темы урока.

2. Ознакомление учащихся с целями и задачами занятия.

# 1. Актуализация опорных знаний учащихся (опрос по пройденному материалу):

Мастер п/о: «Прежде чем перейти к объяснению новой темы урока, повторим с вами темы прошлых  уроков программы».

Вопрос 1.Что значит подготовить ткань к раскрою?

Ответ:

- выполнить декатировку,

- определить лицевую и изнаночную стороны ткани,

- определить направление долевой нити,

- характер рисунка,

- найти дефекты,

- выровнять срезы,

- срезать кромку.                                                                                                                                                      Вопрос  2.  Перечислите способы определения направления ворса и лицевой стороны на ткани.

Ответ:

- Печатный рисунок более яркий на лиц стороне;                                                                                                                             - В гладких тканях изнаночная сторона более пушистая ;                                                                   - Дефекты ткани выводятся на изнанку;
- В тканях саржевого переплетения на лице рубчик направлен снизу вверх и слева на право;
- Наиболее дорогие нити выводяться на лицо;
- если рисунок переплетения с двух сторон одинаковый , то на лицу он более четкий;
-В драпах и ворсовом сукне на лицевой стороне ворс располагается более упорядоченно;                                                                                                                        - ворс должен быть направлен снизу вверх в вельвете и бархате, в тканях с начёсом  - сверху вниз.

Вопрос  3.  Какие правила необходимо соблюдать закройщику, выполняя раскладку лекал на ткани?

Ответ:

- соблюдать лицевую  и изнаночную  стороны, направление рисунка,

- учитывать припуски, дефекты ткани, нить основы.

Вопрос  4. Перечислите ТУ на выкраивание деталей по лекалам.

Ответ 6:

-  контуры выкроек обводят мылом или мелом;                                                                                                                -  при раскрое нельзя двигать ткань;                                                                                                                               -  нельзя срезать припуски.

2 Объяснение и показ трудовых приёмов, способов выполнения учебно-производственных работ, организации рабочих мест.

Мастер: Тема нашего урока: «Подготовка  прямой юбки к примерке».  Мы должны закрепить полученные теоретические знания по выполнению данного вида работы. Научиться самостоятельно и качественно выполнять подготовку юбки к примерке; ответственно использовать рабочее время.

Вопрос: Какие виды работ применяют  при подготовке юбки к примерке?

Ответ: ручные

Мастер:  при подготовке изделия к примерке необходимо соблюдать следующие ТУ:

- Использовать  нитки белого (светлого) цвета;

- количество стежков зависит от сложности конструктивных линий

- используем булавки для удобства

- изделие располагаем срезами к себе.

Отметим линию бедер, середину переднего и заднего полотнищ прокладочными стежками. Проложим силки по основным контурам и фасонным линиям. Если посередине переднего или заднего полотнищ проходит шлица или складка, заметаем ее от линии талии до линии низа.

Если юбка со складками, то необходимо сметать  складки (сметываются для примерки по всей длине).

Вытачки сметывают небольшими, прямыми стежками от узкого конца к широкому, обращая внимание на совмещение копировальных строчек.

Для сметывания боковых срезов оба полотнища юбки складывают лицевыми сторонами внутрь, срезами к работающему, уравнивают копировальные строчки и сметывают на столе по заднему полотнищу, совмещая контрольные знаки на линии бедер и рисунок ткани. Левый боковой шов оставляют не сметанным до верха на участке 14 – 18 см. для застежки.

При сметывании боковых швов делают закрепки через каждые 10 – 15 см., чтобы в процессе примерки при распарывании  участка шва для внесения уточнений остальной шов не распарывался.

Нижний срез юбки заметывают двумя строчками: первый – на расстоянии 3 – 5 мм от сгиба, второй – на расстоянии 7 – 10 мм от среза. Не широкий подгиб низа можно заметать одной строчкой посередине. При заметывании низ юбки располагают на столе сгибом к работающему. Заметывают прямыми стежками длиной 10 – 15 мм.

По верхнему срезу юбки, с изнаночной стороны, прямыми стежками длиной 0,7 – 1 см приметывают узкую полоску плотной тесьмы.

3.Закрепление пройденного  материала

Вопрос:  Перечислите детали кроя юбки. Как проходит нить основы в деталях кроя?

Ответ: Нить основы проходит параллельно линии, проведенной вдоль середины детали. Допустимые отклонения: для гладкоокрашенных тканей — 3%, для тканей с ярко выраженным (графическим) рисунком — 0%.

Вопрос:  Перечислите способы переноса конструктивных линий.

Ответ: -  с использованием копировальной бумаги и резца- колесика.

-   с использованием булавок;

-- при помощи прямых стежков;

-  при помощи копировальных стежков.

Вопрос:  В какой последовательности собирают юбку на примерку?

Ответ: - переносят контурные линии,                                                                           -  середину отмечают  прямыми  стежками,                                                                                          - вытачки сметывают  от основания к вершине ,                                                                      - сметывают  боковые срезы правильно – (оставлено 14 – 16 см на застежку) ,                         - нижний срез юбки заметывают,                                                                                                                 -  по верхнему срезу юбки, с изнаночной стороны приметывают узкую полоску плотной тесьмы.

Вопрос:  Перечислите ТУ смётывание боковых срезов.

Ответ: -  Для сметывания боковых срезов оба полотнища юбки складывают лицевыми сторонами внутрь, срезами к работающему, уравнивают копировальные строчки и сметывают на столе по заднему полотнищу, совмещая контрольные знаки на линии бедер и рисунок ткани. Левый боковой шов оставляют не сметанным до верха на участке 14 – 18 см. для застежки.

При сметывании боковых швов делают закрепки через каждые 10 – 15 см., чтобы в процессе примерки при распарывании  участка шва для внесения уточнений остальной шов не распарывался.

Вопрос:  Какие правила ОТ следует соблюдать при выполнении ручных работ?

Ответ: - Хранить иглы и булавки следует воткнутыми в специальные игольницы, с вдетыми нитками для более легкого обнаружения в случае потери. Нельзя втыкать иголки и булавки в одежду, мебель, брать их в рот.  Ножницы следует хранить в специальном чехле. Передавать ножницы следует кольцами вперед, держа их за сомкнутые лезвия. По окончании работы необходимо убрать свое рабочее место.

Текущий инструктаж: 5 час                                                                                                             1.Первый обход. Соблюдение техники безопасности, организации рабочего места, правильность обработки деталей

2.Второй обход. Проверка качества, соблюдение последовательности технологических операций.

3.Третий обход. Освоение приёмов и навыков, помощь отстающим учащимся.

III. Заключительный инструктаж: 10 мин

1.Подведение итогов рабочего дня:

1.1. Анализ выполненных учебно-производственных работ.

1.2.Разбор характерных ошибок, допускаемых учащимися.

1.3.Выставление оценок.

2.Задание на дом

# Повторить тему урока.

Мастер производственного обучения__________Романенко Л.В.